江 苏 中 气 环 境 科 技 有 限 公 司

检   测   报   告

（2020）环检（中气）字第（1195）号

| 检测类别 | 委托检测 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江苏狼山钢绳股份有限公司 废水、废气检测 |
| 委托单位 | 江苏狼山钢绳股份有限公司 |

地址：南通市校北路10号1幢

邮编：226000                              电话：85508688

检 测 报 告 说 明

- 客户自送样检测，本公司仅对来样检测结果负责；客户委托检测，本公司仅对当时工况条件下样品的检测结果负责。

- 未经许可，不得复制本报告；本报告复印件重新加盖本公司公章后方有效；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效。

- 本报告无编制人、审核人和签发人的签名无效；本报告加盖本公司检测专用章后生效。

- 客户对本报告若有异议，可在收到本报告后7日内，向本公司提出书面申诉；超过申诉期限，概不受理；无法复现的样品，不受理申诉。

- 本报告一式两份，一份交委托单位，一份由本公司存档保存；本公司对本报告的检测数据保守秘密。

检   测   报   告

| 受 检 单 位 | 江苏狼山钢绳股份有限公司 |  | 地 址 | 港闸区天生路888号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 | 圣剑锐 | 电 话 | 13861987518 | 邮 编 | 226000 |
| 检 测 单 位 | 江苏中气环境科技有限公司 |  | 采 样 人 员 | 顾峰峰、乔宇、叶彬、赵宏宇、赵宇、朱佳意 |  |
| 采 样 日 期 | 2020.05.09 |  | 测 试 日 期 | 2020.05.09～2020.05.14 |  |
| 检 测 目 的 | 受江苏狼山钢绳股份有限公司委托，对其总排口废水、雨水、锅炉废气、无组织废气、有组织废气进行检测。 |  |  |  |  |
| 检 测 内 容 | 废水：pH、氨氮、化学需氧量、铅、石油类、锌、悬浮物、总氮、总磷 锅炉：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 无组织废气：氯化氢、铅、颗粒物 有组织废气：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、沥青烟、氯化氢 |  |  |  |  |
| 检 测 依 据 | 见表1 |  |  |  |  |
| 检 测 结 果 | 见表2~5 |  |  |  |  |
| 编制人： 审核人： 单位（盖章）： 签发人： 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表1  检测依据表

| 检测类别 | 检测项目 | 采样及分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019） | / |
| 废水 | pH | 《《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环保总局2002年 便携式pH计法3.1.6(2)》 | / |
| 废水 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB 11901-89） | 4mg/L |
| 废水 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 （HJ 828-2017） | 4mg/L |
| 废水 | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018） | 0.06mg/L |
| 废水 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009） | 0.025mg/L |
| 废水 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB 11893-89） | 0.01mg/L |
| 废水 | 铅 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB 7475-87） | 0.2mg/L |
| 废水 | 锌 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB 7475-87） | 0.02mg/L |
| 废水 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012） | 0.05mg/L |
| 废气 | 有组织废气 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996） 及修改单（环保部公告2018年第87号） | / |
| 废气 | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014） | / |
| 废气 | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017） | / |
| 废气 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996） 及修改单（环保部公告2018年第87号） | / |
| 废气 | 沥青烟 | 《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》 （HJ/T 45-1999） | 5.1mg/m³ |
| 废气 | 氯化氢 | 《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》（HJ 548-2016） | 2mg/m³ |
| 废气 | 无组织废气 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T 55-2000） | / |
| 废气 | 氯化氢 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016） | 0.02mg/m³ |
| 废气 | 铅 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 777-2015） | 0.073mg/m³ |
| 废气 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）及修改单（环保部公告2018年第31号） | 0.001mg/m³ |

表2   有组织废气检测结果表（1/3）

| 采样日期 | 检测点位 | 排气筒高度(m) | 处理装置 | 检测项目 | 样品编号 | 废气流量（m3/h） | 废气流量均值（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放 速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 | 均值 | 结果 |
| 2020.05.09 | DA007-6#排气筒处理后 | 15 | 水喷淋+布袋 | 氮氧化物 | QWT200515010-109 | 1032 | 1040 | 27.8 | 27.2 | 2.83×10-2 |
| 2020.05.09 | DA007-6#排气筒 | 15 | 水喷淋+布袋 | 氮氧化物 | QWT200515011-109 | 1070 | 1040 | 28.2 | 27 | 2.81×10-2 |
| 2020.05.09 | DA007-6#排气筒 | 15 | 水喷淋+布袋 | 氮氧化物 | QWT200515012-109 | 1017 | 1040 | 25.5 | 27 | 2.81×10-2 |
| 2020.05.09 | DA007-6#排气筒 | 15 | 水喷淋+布袋 | 二氧化硫 | QWT200515010 | 1032 | 1040 | 100.9 | 78.7 | 8.18×10-2 |
| 2020.05.09 | DA007-6#排气筒 | 15 | 水喷淋+布袋 | 二氧化硫 | QWT200515011 | 1070 | 1040 | 73.4 | 79 | 8.22×10-2 |
| 2020.05.09 | DA007-6#排气筒 | 15 | 水喷淋+布袋 | 二氧化硫 | QWT200515012 | 1017 | 1040 | 61.8 | 79 | 8.22×10-2 |
| 2020.05.09 | DA007-6#排气筒 | 15 | 水喷淋+布袋 | 颗粒物 | QWT200515010-97 | 1032 | 1040 | 41.9 | 39.1 | 4.07×10-2 |
| 2020.05.09 | DA007-6#排气筒 | 15 | 水喷淋+布袋 | 颗粒物 | QWT200515011-97 | 1070 | 1040 | 35.9 | 39.1 | 4.07×10-2 |
| 2020.05.09 | DA007-6#排气筒 | 15 | 水喷淋+布袋 | 颗粒物 | QWT200515012-97 | 1017 | 1040 | 39.6 | 39.1 | 4.07×10-2 |
| 2020.05.09 | DA001-4#（热镀车间）排气筒处理后 | 15 | / | 氮氧化物 | QWT200515004-109 | 2977 | 2801 | 5.5 | 5.9 | 1.65×10-2 |
| 2020.05.09 | 热镀车间 | 15 | / | 氮氧化物 | QWT200515005-109 | 2546 | 2801 | 5.5 | 5 | 1.4×10-2 |
| 2020.05.09 | 热镀车间 | 15 | / | 氮氧化物 | QWT200515006-109 | 2881 | 2801 | 6.6 | 5 | 1.4×10-2 |
| 2020.05.09 | 热镀车间 | 15 | / | 二氧化硫 | QWT200515004 | 2977 | 2801 | ND | ND | ＜8.40×10-3 |
| 2020.05.09 | 热镀车间 | 15 | / | 二氧化硫 | QWT200515005 | 2546 | 2801 | ND | 3 | 8.4×10-3 |
| 2020.05.09 | 热镀车间 | 15 | / | 二氧化硫 | QWT200515006 | 2881 | 2801 | ND | 3 | 8.4×10-3 |

注：ND表示未检出，二氧化硫的检出限为3mg/m3。

表2   有组织废气检测结果表（2/3）

| 采样日期 | 检测点位 | 排气筒高度(m) | 处理装置 | 检测项目 | 样品编号 | 废气流量（m3/h） | 废气流量均值（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放 速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 | 均值 | 结果 |
| 2020.05.09 | DA001-4#（热镀车间）排气筒处理后 | 15 | / | 颗粒物 | QWT200515004-97 | 2977 | 2801 | ＜20 | ＜20.0 | ＜5.6×10-2 |
| 2020.05.09 |  | 15 | / | 颗粒物 | QWT200515005-97 | 2546 | 2801 | ＜20 | ＜20.0 | ＜5.6×10-2 |
| 2020.05.09 |  | 15 | / | 颗粒物 | QWT200515006-97 | 2881 | 2801 | ＜20 | ＜20.0 | ＜5.6×10-2 |
| 2020.05.09 | DA005-5#（热镀车间）排气筒处理后 | 15 | / | 氮氧化物 | QWT200515007-109 | 3054 | 3013 | 6.3 | 6.8 | 2.05×10-2 |
| 2020.05.09 |  | 15 | / | 氮氧化物 | QWT200515008-109 | 3056 | 3013 | 6.7 | 7 | 2.11×10-2 |
| 2020.05.09 |  | 15 | / | 氮氧化物 | QWT200515009-109 | 2930 | 3013 | 7.3 | 7 | 2.11×10-2 |
| 2020.05.09 |  | 15 | / | 二氧化硫 | QWT200515007 | 3054 | 3013 | ND | ND | ＜9.04×10-3 |
| 2020.05.09 |  | 15 | / | 二氧化硫 | QWT200515008 | 3056 | 3013 | ND | 2 | 6.03×10-3 |
| 2020.05.09 |  | 15 | / | 二氧化硫 | QWT200515009 | 2930 | 3013 | ND | 2 | 6.03×10-3 |
| 2020.05.09 |  | 15 | / | 颗粒物 | QWT200515007-97 | 3054 | 3013 | ＜20 | ＜20.0 | ＜6.03×10-2 |
| 2020.05.09 |  | 15 | / | 颗粒物 | QWT200515008-97 | 3056 | 3013 | ＜20 | ＜20.0 | ＜6.03×10-2 |
| 2020.05.09 |  | 15 | / | 颗粒物 | QWT200515009-97 | 2930 | 3013 | ＜20 | ＜20.0 | ＜6.03×10-2 |
| 2020.05.09 | DA004-7#排气筒处理后 | 15 | 喷淋+活性炭+光氧 | 沥青烟 | QWT200515037-90 | 3557 | 3508 | 10.7 | 11.8 | 4.14×10-2 |
| 2020.05.09 | 沥青烟 | 15 | 喷淋+活性炭+光氧 | 沥青烟 | QWT200515038-90 | 3703 | 3508 | 11.7 | 11.8 | 4.14×10-2 |
| 2020.05.09 | 沥青烟 | 15 | 喷淋+活性炭+光氧 | 沥青烟 | QWT200515039-90 | 3264 | 3508 | 13.0 | 11.8 | 4.14×10-2 |

注：ND表示未检出，二氧化硫的检出限为3mg/m3。

表2   有组织废气检测结果表（3/3）

| 采样日期 | 检测点位 | 排气筒高度(m) | 处理装置 | 检测项目 | 样品编号 | 废气流量（m3/h） | 废气流量均值（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放 速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 | 均值 | 结果 |
| 2020.05.09 | DA002-1#（酸洗车间）排气筒处理后 | 15 | 碱性喷淋塔 | 氯化氢 | QWT200515001-64 | 17730 | 17718 | 4 | 4 | 7.09×10-2 |
| 2020.05.09 | 酸洗车间 | 15 | 碱性喷淋塔 | 氯化氢 | QWT200515002-64 | 18051 | 17718 | 3 | 4 | 7.09×10-2 |
| 2020.05.09 | 酸洗车间 | 15 | 碱性喷淋塔 | 氯化氢 | QWT200515003-64 | 17373 | 17718 | 6 | 4 | 7.09×10-2 |

表3  无组织废气检测结果表

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测 点位 |  | 第一次 |  |  | 第二次 |  | 第三次 |  | 监控点 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 样品 编号 | 检测结果 |  | 样品 编号 | 检测 结果 | 样品 编号 | 检测结果 |  |
| 2020.05.09 | 颗粒物 | mg/m³ | 参照点G1 |  | QWT200515013-33 | 0.071 |  | QWT200515015-33 | 0.053 | QWT200515016-33 | 0.036 | 0.234 |
| 2020.05.09 | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 监控点G2 |  | QWT200515018-33 | 0.160 |  | QWT200515019-33 | 0.178 | QWT200515020-33 | 0.232 | 0.234 |
| 2020.05.09 | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 监控点G3 |  | QWT200515021-33 | 0.178 |  | QWT200515022-33 | 0.107 | QWT200515023-33 | 0.143 | 0.234 |
| 2020.05.09 | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 监控点G4 |  | QWT200515024-33 | 0.234 |  | QWT200515025-33 | 0.198 | QWT200515027-33 | 0.145 | 0.234 |
| 2020.05.09 | 氯化氢 | mg/m³ | 参照点G1 |  | QWT200515013-51 | ND |  | QWT200515015-51 | ND | QWT200515016-51 | ND | ND |
| 2020.05.09 | 氯化氢 | mg/m³ | 监控点G2 |  | QWT200515018-51 | ND |  | QWT200515019-51 | ND | QWT200515020-51 | ND | ND |
| 2020.05.09 | 氯化氢 | mg/m³ | 监控点G3 |  | QWT200515021-51 | ND |  | QWT200515022-51 | ND | QWT200515023-51 | ND | ND |
| 2020.05.09 | 氯化氢 | mg/m³ | 监控点G4 |  | QWT200515024-51 | ND |  | QWT200515025-51 | ND | QWT200515027-51 | ND | ND |
| 2020.05.09 | 铅 | mg/m³ | 参照点G1 |  | QWT200515013-44 | ND |  | QWT200515015-44 | ND | QWT200515016-44 | ND | 0.358 |
| 2020.05.09 | 铅 | mg/m³ | 监控点G2 |  | QWT200515018-44 | 0.358 |  | QWT200515019-44 | 0.357 | QWT200515020-44 | 0.314 | 0.358 |
| 2020.05.09 | 铅 | mg/m³ | 监控点G3 |  | QWT200515021-44 | 0.202 |  | QWT200515022-44 | 0.216 | QWT200515023-44 | 0.197 | 0.358 |
| 2020.05.09 | 铅 | mg/m³ | 监控点G4 |  | QWT200515024-44 | 0.276 |  | QWT200515025-44 | 0.304 | QWT200515027-44 | 0.210 | 0.358 |
| 测 点 示 意 图 | 北 G1 G4 G3 G2 监测期间风向 为无组织检测点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气象参数 | 参数 |  |  | 第一次 |  |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  |
|  | 风向 |  |  | 西北 |  |  | 西北 |  |  | 西北 |  |  |
|  | 风速(m/s) |  |  | 0.8 |  |  | 0.9 |  |  | 1.3 |  |  |
|  | 气温(℃) |  |  | 17.1 |  |  | 21.0 |  |  | 22.2 |  |  |
|  | 气压(kPa) |  |  | 101.7 |  |  | 101.6 |  |  | 101.6 |  |  |
|  | 天气情况 |  |  | 多云 |  |  | 多云 |  |  | 多云 |  |  |

注：ND表示未检出，氯化氢的检出限为0.02mg/m³；铅的检出限为0.073mg/m³。

表4  锅炉废气检测结果表

| 受检设备名称及编号 | DA006窑炉-3#排气筒（热镀车间） |  |  |  | 型号 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱高度(m) | 40 | 烟道内径(m) |  | 0.9 | 烟道截面积(m2) | 0.6362 |  |
| 测试仪器及编号 | 低浓度自动烟尘（气）测试仪 |  |  |  | 采样日期 | 2020.05.09 |  |
| 净化装置 名称及型号 | / |  |  |  | 燃料种类 | 天然气 |  |
| 检测点位 | 排气筒处理后 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 |  | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| 烟气动压 | Pa |  | 6 |  | 4 | 4 | / |
| 烟气静压 | Pa |  | -90 |  | -90 | -100 | / |
| 烟气温度 | ℃ |  | 164.7 |  | 154.1 | 158.8 | / |
| 含氧量 | % |  | 5.4 |  | 5.2 | 5.0 | / |
| 含湿量 | % |  | 1.38 |  | 1.38 | 1.38 | / |
| 烟气流速 | m/s |  | 2.7 |  | 2.7 | 2.5 | / |
| 实测烟气流量 | m3/h |  | 6184 |  | 6184 | 5726 | / |
| 标干烟气流量 | m3/h |  | 3788 |  | 3881 | 3553 | / |
| 样品编号 | / |  | QWT200515033-97 |  | QWT200515034-97 | QWT200515035-97 | / |
| 颗粒物实测浓度 | mg/m³ |  | 83.7 |  | 66.1 | 73.2 | 74.3 |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ |  | 64.4 |  | 50.2 | 54.9 | 56.5 |
| 颗粒物排放速率 | kg/h |  | 0.317 |  | 0.257 | 0.260 | 0.278 |
| 二氧化硫实测浓度 | mg/m³ |  | 80.9 |  | 86.8 | 104.8 | 90.8 |
| 二氧化硫排放浓度 | mg/m³ |  | 62.2 |  | 65.9 | 78.6 | 68.9 |
| 二氧化硫排放速率 | kg/h |  | 0.31 |  | 0.34 | 0.37 | 0.34 |
| 氮氧化物实测浓度 | mg/m³ |  | 43.8 |  | 41.9 | 64.3 | 50 |
| 氮氧化物排放浓度 | mg/m³ |  | 33.7 |  | 31.8 | 48.2 | 37.9 |
| 氮氧化物排放速率 | kg/h |  | 0.17 |  | 0.16 | 0.23 | 0.19 |

表5  废水检测结果表（1/2）

| 采样 点位 | 采样 日期 | 检测 频次 | 样品 编号 | 样品 状态 | 检测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （单位：mg/L，pH：无量纲） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 氨氮 | 化学需氧量 | 石油类 | 悬浮物 |
| 雨水排口 | 2020.05.09 | 1 | SWT200515008 | 微浑 | 8.63 | 0.732 | 195 | 0.06L | 33 |
| 雨水排口 | 2020.05.09 | 2 | SWT200515009 | 微浑 | 8.65 | 0.724 | 192 | 0.06L | 33 |
| 雨水排口 | 2020.05.09 | 3 | SWT200515010 | 微浑 | 8.67 | 0.718 | 190 | 0.06L | 27 |
| 雨水排口 | 2020.05.09 | 平均值/范围 | - | - | 8.63~8.67 | 0.725 | 192 | 0.06L | 31 |

注：ND表示未检出，石油类的检出限为0.06mg/L。

### 表5  废水检测结果表（2/2）

| 采样 位置 | 采样 日期 | 检测 频次 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目(单位：mg/L，pH：无量纲) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 铅 | 石油类 | 锌 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷 |  |  |  |
| 废水总排口 | 2020.05.09 | 1 | SWT200515001 | 微浑 | 9.30 | 0.2L | 0.06L | 0.07 | 14 | 37.2 | 0.27 |  |  |  |
| 污水总排口 | 2020.05.09 | 2 | SWT200515002 | 微浑 | 9.17 | 0.2L | 0.06L | 0.07 | 16 | 37.2 | 0.25 |  |  |  |
| 污水总排口 | 2020.05.09 | 3 | SWT200515003 | 微浑 | 9.46 | 0.2L | 0.06L | 0.07 | 12 | 36.4 | 0.26 |  |  |  |
| 污水总排口 | 2020.05.09 | 平均值/范围 | - | - | 9.31 | 0.2L | 0.06L | 0.07 | 14 | 36.9 | 0.26 |  |  |  |

参考结果评价

项目名称：江苏狼山钢绳股份有限公司 废水、废气检测

项目编号：（2020）环检（中气）字第（1195）号

### 1、有组织废气检测结果评价

检测期间，江苏狼山钢绳股份有限公司DA007-6#排气筒处理后废气中二氧化硫、氮氧化物，DA001-4#（热镀车间）排气筒处理后废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，DA005-5#（热镀车间）排气筒处理后废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、DA002-1#（酸洗车间）排气筒处理后废气中氯化氢，DA006窑炉-3#（热镀车间）排气筒处理后废气中二氧化硫、氮氧化物的排放浓度及速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）（上海市地方标准）表1中标准。DA004-7#排气筒处理后废气中沥青烟的排放浓度及速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准。

有组织废气检测结果、标准及达标情况见表1。

表1 有组织废气达标情况表

| 点位 | 因子 | 浓度（mg/m3） |  |  | 速率（kg/h） |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 标准 | 达标情况 | 检测值 | 标准 | 达标情况 |  |
| DA007-6#排气筒处理后 | 氮氧化物 | 27.2 | 200 | 达标 | 2.83×10-2 | 0.47 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）（上海市地方标准）表1 |
|  | 二氧化硫 | 78.7 | 200 | 达标 | 8.18×10-2 | 1.6 | 达标 |  |
| DA001-4#（热镀车间）排气筒处理后 | 氮氧化物 | 5.9 | 200 | 达标 | 1.65×10-2 | 0.47 | 达标 |  |
|  | 二氧化硫 | ND | 200 | 达标 | ＜8.40×10-3 | 1.6 | 达标 |  |
|  | 颗粒物 | ＜20.0 | 30 | 达标 | ＜5.6×10-2 | 1.5 | 达标 |  |
| DA005-5#（热镀车间）排气筒处理后 | 氮氧化物 | 6.8 | 200 | 达标 | 2.05×10-2 | 0.47 | 达标 |  |
|  | 二氧化硫 | ND | 200 | 达标 | ＜9.04×10-3 | 1.6 | 达标 |  |
|  | 颗粒物 | ＜20.0 | 30 | 达标 | ＜6.03×10-2 | 1.5 | 达标 |  |
| DA002-1#（酸洗车间）排气筒处理后 | 氯化氢 | 4 | 10 | 达标 | 7.09×10-2 | 0.18 | 达标 |  |
| DA006窑炉-3#（热镀车间）排气筒 | 二氧化硫 | 68.9 | 200 | 达标 | 0.34 | 0.47 | 达标 |  |
|  | 氮氧化物 | 37.9 | 200 | 达标 | 0.19 | 1.6 | 达标 |  |
| DA004-7#排气筒处理后 | 沥青烟 | 11.8 | 40 | 达标 | 4.14×10-2 | 0.18 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |

注：ND表示未检出，二氧化硫的检出限为3mg/m3。

### 2、无组织废气检测结果评价

检测期间，江苏狼山钢绳股份有限公司无组织废气中颗粒物、氯化氢和铅的浓度均符合的检测值符合《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）（上海市地方标准）表3中无组织监控浓度限值。

无组织废气排放检测结果、标准及达标情况见表2。

表2  无组织废气达标情况表

| 检测因子 | 浓度（mg/m3） |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值 | 标准 | 达标情况 |  |
| 颗粒物 | 0.234 | 0.5 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）（上海市地方标准）表3 |
| 氯化氢 | ND | 0.15 | 达标 |  |
| 铅 | 0.358 | 0.006 | 达标 |  |

注：ND表示未检出，氯化氢的检出限为0.02mg/m³。

### 3、废水检测结果评价

检测期间，江苏狼山钢绳股份有限公司雨水排口中pH、氨氮、石油类和悬浮物均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准；废水总排口废水中氨氮、总氮和总磷的检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，铅、石油类、锌、悬浮物检测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准标准。

废水检测结果、标准及达标情况见表3。

表3 废水达标情况表

| 点位 | 检测因子 | 单位 | 检测结果 | 排放标准 | 达标情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水排口 | pH | 无量纲 | 8.63~8.67 | 6 - 9 | 达标 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准标准 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.725 | 15 | 达标 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 0.06L | 5 | 达标 |  |
|  | 悬浮物 | mg/L | 31 | 70 | 达标 |  |
| 废水总排口 | 氨氮 | mg/L | 9.31 | 45 | 达标 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准 |
|  | 总氮 | mg/L | 36.9 | 70 | 达标 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.26 | 8 | 达标 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.03 | 20 | 达标 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准标准 |
|  | 锌 | mg/L | 0.07 | 5 | 达标 |  |
|  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 400 | 达标 |  |
|  | 铅 | mg/L | 0.2L | 1 | 达标 |  |